Приложение №1

Технические характеристики нестационарного торгового объекта — автолавка

Автолавка — специализированное транспортное средство, предназначенное для осуществления торговой деятельности посредством развозной торговли товарами, не требующими особых температурных условий и оборудованное на базе шасси автомобиля.

Описание.

Кузов автолавки изготавливается на основе цельнометаллического каркаса. Основание автолавки имеет усиленную конструкцию.

Наружная обшивка — плакированный металл. Внутренняя обшивка — пластик ПВХ белого цвета. Настил основания — фанера 18 мм, пропитанная спецсоставом, влагостойкая фанера, обшитая снизу оцинкованной сталью. Настил пола — антистатическое покрытие автолин. Внутреннее освещение фургона обеспечивается потолочными плафонами. Теплоизолирующий наполнитель — листовой пенопласт 25 мм. Окантовка автолавки выполнена из анодированного алюминиевого декоративного профиля.

Техническое устройство фургона должно предусматривать возможность оборудования рабочих мест для одного или двух продавцов.

Стандартная комплектация автолавки: шкаф для одежды; бортовой ввод; освещение — 220В; щиток со счетчиком; блок розеток; водоснабжение (тумба с мойкой канистра, для использованной воды, водонагреватель); остекление — однокамерное ПВХ (стеклопакет с окном для выдачи товара); промтоварные витрины и стеллажи для выкладки товара.

Внутренние размеры фургона, д/ш/в, мм:3040х2020х2000.

Приложение №2

Технические характеристики нестационарного торгового объекта — автоприцеп, сконструированный как транспортное средство

Описание торгового прицепа.

Салон торгового прицепа оборудован встроенными кассетами                                  для размещения лотков, стеллажами, полками и прилавком.

Прицеп одноосный.

Кузов прицепа изготовленный на основе цельнометаллического каркаса, представляет собой несущую конструкцию из «сэндвич» - панелей. Внутренняя облицовка — пластик ПВХ белого цвета или стальной лист с лакокрасочным покрытием.

Комплектация торгового прицепа.

Шкаф для одежды.

Бортовой ввод.

Освещение — 220 В.

Щиток со счетчиком.

Блок розеток.

Кассеты для размещения торговой продукции.

Водоснабжение (тумба с мойкой, канистра для использованной воды).

Остекление — окно закрываемое одной металлической ставней с проемом для выдачи товара.

Требования к размеру и массе торгового прицепа.

Габаритные размеры, д/ш/в, мм: 4100х1950х2620

Внутренние размеры д/ш/в, мм: 2900х1900х1950

Масса снаряженного прицепа, кг: не более 650

Полная масса прицепа, кг: 740.

Приложение №3

Технические характеристики нестационарного торгового объекта — павильон